26.5:	a) Req=12.4 Ω+11.6 Ω+14.8 Ω −1=0.8 Ω.

b)I2.4=ε/R2.4=(28 V)/(2.4 Ω)=11.67 A; I1.6=ε/R1.6=(28 V)/(1.6 Ω)=17.5 A;

I4.8=ε/R4.8=(28 V)/(4.8 Ω)=5.83 A.

c) Itotal=ε/Rtotal=(28 V)/(0.8 Ω)=35 A.

d) When in parallel, all resistors have the same potential difference over them, so here all have V = 28 V.

e) P2.4=I2R2.4=(11.67 A)2(2.4 Ω)=327 W; P1.6=I2R1.6=(17.5 A)2(1.6 Ω)=

490 W; P4.8=I2R4.8=(5.83 A)2(4.8 Ω)=163 W.

f) For resistors in parallel, the most power is dissipated through the resistor with the least resistance since P=I2R=V2R, with V=constant.