26.11:	Using the same circuit as in Problem 27.10, with all resistances the same:

Req=R1+R234=R1+1R2+1R3+1R4 −1=4.50 Ω+34.50 Ω −1=6.00 Ω.

a) I1=εReq=9.00 V6.00 Ω=1.50 A, I2=I3=I4=13I1=0.500 A.

b) P1=I12R1=(1.50 A)2(4.50 Ω)=10.13 W, P2=P3=P4=19P1=1.125 W.

c) If there is a break at R4, then the equivalent resistance increases:

Req=R1+R23=R1+1R2+1R3 −1=4.50 Ω+24.50 Ω −1=6.75 Ω.

And so:

I1=εReq=9.00 V6.75 Ω=1.33 A, I2=I3=12I1=0.667 A.

d) P1=I12R1=(1.33 A)2(4.50 Ω)=7.96 W, P2=P3=14P1=1.99 W.

e) So R2 and R3 are brighter than before, while R1 is fainter. The amount of current flow is all that determines the power output of these bulbs since their resistances are equal.