26.22:	From the circuit in Fig. 26.42, we use Kirchhoff’s Rules to find the currents, I1

to the left through the 10 V battery, I2to the right through 5 V battery, and I3to the right through the 10 Ω resistor:

Upper loop:

10.0 V−2.00 Ω+3.00 ΩI1−1.00 Ω+4.00 ΩI2−5.00 V=0 ⇒5.0 V−5.00 ΩI1−5.00 ΩI2=0⇒I1+I2=1.00 A.

Lower loop:5.00 V+1.00 Ω+4.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0

⇒5.00 V+5.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0⇒I2−2I3=−1.00 A

Along with I1=I2+I3, we can solve for the three currents and find:

I1=0.800 A,I2=0.200 A, I3=0.600 A.

b) Vab=− 0.200 A 4.00 Ω−0.800 A 3.00 Ω=−3.20 V.