26.23:	After reversing the polarity of the 10-V battery in the circuit of Fig. 26.42, the

only change in the equations from Problem 26.22 is the upper loop where the 10 V

battery is:

Upper loop:−10.0 V− 2.00 Ω+3.00 ΩI1−1.00 Ω+4.00 ΩI2−5.00 V=0

⇒−15.0 V−5.00 ΩI1−5.00 ΩI2=0⇒I1+I2=−3.00 A .

Lower loop:5.00 V+1.00 Ω+4.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0

⇒5.00 V+5.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0⇒I2−2I3=−1.00 A .

Along with I1=I2+I3,we can solve for the three currents and find:

I1=−1.60 A, I2=−1.40 A, I3=−0.200 A.

b) Vab=+1.40 A 4.00 Ω+1.60 A 3.00 Ω=10.4 V.