26.79:	a) I=90V(224 Ω +589 Ω)=0.111 A.

⇒ V224Ω=(0.111 A)(224 Ω)=24.9 V.⇒ V589Ω=(0.111 A)(589 Ω) =65.4 V.

b) I=90 V589 Ω + (1RV + 1224 Ω)−1 and V224Ω=ε − IR589Ω

⇒ 23.8 V=90 V −(90 V)(589 Ω)589 Ω + 1RV + 1224 Ω−1

⇒ 1RV + 1224 Ω−1=211.8 Ω ⇒ RV=3874 Ω.

c) If the voltmeter is connected over the 589−Ω resistor, then:

Req=224 Ω + 13874 + 1589 Ω−1=735 Ω⇒ I=90 V735 Ω=0.122 A=IV + I589Ω also 3874IV =589I589Ω⇒ I589Ω=0.122 A(1 + 5893875)=0.106 A ⇒ V589Ω=I589Ω R=(0.106 A)(589Ω)=62.4 V.

d) No. From the equation in part (b) one can see that any voltmeter with finite resistance RV placed in parallel with any other resistance will always decrease the measured voltage.