29.43:a) The angle φ between the normal to the coil and the direction of B is 30.0°.

|ε|=dΦBdt=(Nπr2) dB/dt and I=|ε|/R.

For t < 0 and t > 1.00 s, dB/dt=0, |ε|=0 and I=0

For 0 ≤ t ≤ 1.00 s, dB/dt=(0.120 T)π sin πt

|ε|=(Nπr2)π(0.120 T)sin πt=(0.9475 V) sin πt

R for wire: Rw=ρLA=ρLπr2; ρ=1.72 × 10−8Ω⋅m, r=0.0150 × 10−3m

L=Nc=N2πr=(500) (2π) (0.0400 m)=125.7 m

Rw=3058 Ω and the total resistance of the circuit is R=3058 Ω + 600 Ω=3658 Ω

I=|ε|R=(0.259 mA) sin πt

b)

B increasing so ΦB is⊙ and increasing

Φind is ⊗ so I is clockwise