26.61:	a) Going around the complete loop, we have:

ε − IR = 12.0 V − 8.0 V −I(9.0 Ω) =0 ⇒ I = 0.44 A.⇒ Vab = ε − IR = 12.0 V − 10.0 V − (0.44 A) (2 Ω + 1 Ω + 1 Ω) +0.22 V.

b) If now the points a and b are connected by a wire, the circuit becomes equivalent to the diagram shown below. The two loop equations for currents are (leaving out the units):

12 − 10 − 4I1 + 4I2 = 0 ⇒ I2 = I1 − 0.5

and

10 − 8 − 4I2 − 5I3 = 2 − 4I2 −5(I1 + I2) =0⇒2 − (4I1 − 2) − 5I1 − 5I1 + 2.5 = 0⇒ I1 = 0.464 A.

Thus the current through the 12-V battery is 0.464 A.