26.24:	After switching the 5-V battery for a 20-V battery in the circuit of Fig. 26.42,

there is a change in the equations from Problem 26.22 in both the upper and lower loops:

Upper loop: 10.0 V−2.00 Ω+3.00 ΩI1−1.00 Ω+4.00 ΩI2−20.00 V=0

⇒−10.0 V−5.00 ΩI1−5.00 ΩI2=0⇒I1+I2=−2.00 A .

Lower loop:20.00 V+1.00 Ω+4.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0

⇒20.00 V+5.00 ΩI2−10.0 ΩI3=0⇒I2−2I3=−4.00 A .

Along with I1=I2+I3,we can solve for the three currents and find:

I1=−0.4 A, I2=−1.6 A, I3=+1.2 A.

b) I24 Ω−I13 Ω=1.6 A 4 Ω+0.4 A 3 Ω=7.6 V