30.71:	a) Immediately after S1 is closed, i0=0, vac=0, and vcb= 36.0 V, since the inductor stops the current flow.

b) After a long time, i0=εR0 + R= 36.0 V50 Ω + 150 Ω= 0.180 A,

vac=i0R0=(0.18 A) (50 Ω) = 9.00 V, and vcb=36.0 V − 9.00 V = 27.0 V.

c) i(t) = εRtotal(1 − e−(Rtotal/L)t) ⇒ i(t) = (0.180 A) (1 − e−(50 s−1)t),

vac(t)=i(t) R0= (9.00 V) 1 − e−(50 s−1)t andvcb(t) = ε − i(t) R0=36.0 V − (9.00 V) 1 − e−(50 s−1)t=(9.00 V) 3 + e−(50 s−1)t .

Below are the graphs of current and voltage found above.