26.70:	a) With an open switch: Vab =ε =18.0 V, since equilibrium has been reached.

b) Point “a” is at a higher potential since it is directly connected to the positive terminal of the battery.

c) When the switch is closed:

18.0 V =I(6.00 Ω+3.00 Ω) ⇒ I =2.00 A ⇒ Vb =(2.00 A)(3.00 Ω) =6.00 V.

d) Initially the capacitor’s charges were:

Q3 =CV =(3.00×10−6 F)(18.0 V) =5.40×10−5 C.Q6 =CV =(6.00×10−6 F)(18.0 V) =1.08×10−4 C.

After the switch is closed:

Q3 =CV =(3.00×10−6 F)(18.0 V−12.0 V) =1.80×10−5 C.Q6 =CV =(6.00×10−6 F)(18.0 V−6.0 V) =7.20×10−5 C.

So both capacitors lose 3.60×10−5 C.