30.75:	a) Using Kirchhoff’s Rules: ε − i1R1 =0⇒ i1 = εR1,and

ε − Ldi2dt − i2R2=0 ⇒ i2= εR2(1 − e−(R2/L)t).

b) After a long time, i1= εR1still, and i2= εR2.

c) After the switch is opened, i1=i2= εR2 e−((R1 +R2)/L)t, and the current drops off.

d) A 40-W light bulb implies R= V2P= (120 V)240 W= 360 Ω.If the switch is opened, and the current is to fall from 0.600A to 0.150 A in 0.0800 s, then:i2=(0.600 A)e−((R1 + R2)/L)t ⇒ 0.150 A =(0.600 A)e−((360 Ω + R2)/22.0 H)(0.0800 s)

⇒ 22.0 H0.0800 sln(4.00)= 360 Ω + R2 ⇒ R2=21.0 Ω⇒ ε=i2R2= (0.600 A)(21.2 Ω)= 12.7 V.

e) Before the switch is opened, i0=εR1= 12.7 V360 Ω = 0.0354 A