26.6:	a) Req=Σ Ri=2.4 Ω+1.6 Ω+4.8 Ω=8.8 Ω.

b) The current in each resistor is the same and is I=εReq=28 V8.8 Ω =3.18 A.

c) The current through the battery equals the current of (b), 3.18 A.

d) V2.4=IR2.4=(3.18 A)(2.4 Ω)=7.64 V; V1.6=IR1.6=(3.18 A)(1.6 Ω)=

5.09 V; V4.8=IR4.8=(3.18 A)(4.8 Ω)=15.3 V.

e)  P2.4=I2R2.4=(3.18 A)2(2.4 Ω)=24.3 W; P1.6=I2R1.6=(3.18 A)2(1.6 Ω)=

16.2 W; P4.8=I2R4.8=(3.18 A)2(4.8 Ω)=48.5 W.

f) For resistors in series, the most power is dissipated by the resistor with the greatest resistance since P=I2R with I constant.