26.71:	a) With an open switch:

Q3 =CeqV =(2.00×10−6 F)(18.0 V) =3.60×10−5 C.

Also, there is a current in the left branch:

I =18.0 V6.00 Ω+3.00 Ω =2.00 A.

So, Vab =V6μF−V6Ω =Q6μFC−IR6Ω =3.6×10−5 C6.0×10−6 F−(2.0 A)(6.0 Ω) =−6.00 V.
	b) Point “b” is at the higher potential.

c) If the switch is closed:

Vb =Va =(2.00 A)(3.00 Ω) =6.00 V.

d) New charges are:

Q3 =CV =(3.00×10−6 F)(6.0 V) =1.80×10−5 C.Q6 =CV =(6.00 × 10−6 F)(−12.0 V) =−7.20 × 10−5 C.⇒ ΔQ3 = +3.60 × 10−5 C − (1.80 × 10−5 C) = +1.80 × 10−5 C.⇒ ΔQ6 = −3.60 × 10−5 C − (−7.20 × 10−5 C) = +3.60 × 10−5 C.

So the total charge flowing through the switch is 5.40 × 10−5 C.