26.93:	a) The circuit can be re-drawn as follows:

Then Vcd=VabReq2R1 + Req=Vab12R1Req + 1 and Req=R2RTR2 + RT.

But β=2R1(RT + R2)RTR2=2R1Req⇒ Vcd=Vab11 + β.

b) Recall V1=V0(1 + β) ⇒ V2=V1(1 + β)=V0(1+ β)2 ⇒ Vn=Vn − 1(1 + β)=V0(1 + β)n.

If R1=R2 ⇒ RT=R1 + R12 + 2R1R1=R1(1 + 3) and β=2(2 + 3)1 + 3=2.73. So, for the nth segment to have 1% of the original voltage, we need:

1(1 + β)n=1(1 + 2.73)n ≤ 0.01 ⇒ n=4: V4=0.005V0.

c)	RT=R1 + R12 + 2R1R2

⇒ RT=6400 Ω + (6400 Ω)2 + 2(6400 Ω) (8.0 × 108 Ω)=3.2 × 106 Ω.⇒ β=2(6400 Ω) (3.2 × 106 Ω +8.0× 108 Ω)(3.2 × 106 Ω) (8.0 × 108 Ω)=4.0 × 10−3.

d) Along a length of 2.0 mm of axon, there are 2000 segments each 1.0 μm long. The voltage therefore attenuates by:

V2000=V0(1 + β)2000 ⇒ V2000V0=1(1 + 4.0 × 10−3)2000=3.4 × 10−4.

e) If R2=3.3 × 1012 Ω ⇒ RT=2.1 × 108 Ω and β=6.2 × 10−5.

⇒ V2000V0=1(1 + 6.2 × 10−5)2000=0.88.