27.50:	a) Field current If=120 V218 Ω=0.550 A.

b) Rotor current Ir=Itotal − If=4.82 A − 0.550 A=4.27 A.

c) V=ε + IrRr ⇒ ε=V − IrRr=120 V − (4.27 A)(5.9 Ω)=94.8 V.

d) Pf=If2Rf=(0.550 A)2(218 Ω)=65.9 W.

e) Pr=Ir2Rr=(4.27 A)2(5.9 Ω)=108 W.

f) Power input = (120 V) (4.82 A) = 578 W.

g) Efficiency = PoutputPinput=(578 W − 65.9 W − 108 W −45 W)578 W=359 W578 W=0.621.