24.38:	a) C=Kε0A/dgives us the area of the plates:

A=CdKε0(5.00 × 10−12 farad)(1.50 × 10−3 m)(1.00)(8.85 × 10−12C2N⋅m2)=8.475 × 10−4 m2

We also have C=Kε0A/d=Q/V, so Q=Kε0A(V/d). V/d is the electricfield between the plates, which is not to exceed 3.00 × 104 N/C. Thus

Q=(1.00)(8.85 × 10−12 C2/N⋅m2)(8.475 × 10−4 m2)(3.00 × 104 N/C)2.25 × 10−10 C

b) Again, Q=Kε0A(V/d)=2.70ε0A(V/d). If we continue to think of V/das the electric field, only K has changed from part (a); thus Q in this case is (2.70)(2.25× 10−10C)=6.08 × 10−10C.